| ОКП 36 8370 ТН ВЭД ТС 9026 10 810 |  |
| --- | --- |

ЗАО «ЭТАЛОН ТКС»

Блок технологический учета количества нефти типа БУКН

Техническое описание

- Описание

Блок технологический учета количества нефти типа БУКН предназначен для учета количества нефти и нефтяной эмульсии различной вязкости в технологических схемах их подготовки на нефтепромыслах, а также при их транспортировке.

Они изготавливается в климатическом исполнении У категории 1 ГОСТ 15150 и предназначены для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом при температуре наружного воздуха от + 35 оС до -40 оС.

БУКН работает в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала

БУКН наружной установки по взрывопожарной и пожарной опасности относятся к категории Вн. Блок учета типа БУКН контейнерного исполнения – категории В1, степени огнестойкости – II либо IV (СП 12.13330, СНиП 21.01-97).

БУКН комплектуются оборудованием отечественного и зарубежного производства, которое имеет необходимые документы о подтверждении его соответствия  ФЗ №183 и ФЗ № №116.

Варианты исполнения:

- БУКН-18-Р наружной установки – монтаж на жесткой раме, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 18 т/ч;

- БУКН-18-К контейнерного исполнения, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 18 т/ч;

- БУКН-45-Р наружной установки – монтаж на жесткой раме, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 45 т/ч;

- БУКН-45-К контейнерного исполнения, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 45 т/ч;

- БУКН-70-Р наружной установки – монтаж на жесткой раме, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 70 т/ч;

- БУКН-70-К контейнерного исполнения, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 70 т/ч;

- БУКН-180-Р наружной установки – монтаж на жесткой раме, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 180 т/ч;

- БУКН-180-К контейнерного исполнения, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 180 т/ч;

- БУКН-350-Р наружной установки – монтаж на жесткой раме, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 350 т/ч;

- БУКН-350-К контейнерного исполнения, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 350 т/ч;

- БУКН-800-Р наружной установки – монтаж на жесткой раме, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 800 т/ч;

- БУКН-800-К контейнерного исполнения, с массомером, учитывающим нефть и нефтяную эмульсию количеством до 800 т/ч;

Также, блоки учета БУКН можуг комплектоваться влагомером для контроля степени обводненности измеряемой среды и автоматическим пробоотборником.

- Технические характеристики

Основные  технические  данные и характеристики боков учета БУКН приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Основные технические параметры и характеристики

| № п/п | Наименование | БУКН- 18 | БУКН- 45 | БУКН- 70 | БУКН- 180 | БУКН- 350 | БУКН- 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон учета количества нефти, т/ч | 0…18 | 0…45 | 0…70 | 0…180 | 0…350 | 0…800 |
|  | Максимально допустимое давление рабочей среды, МПа (кгс/см2) | 10 (100) |  |  |  |  |  |
|  | Диапазон температуры рабочей среды, гр. С | от минус 10 до плюс 140 |  |  |  | от минус 10 до плюс 200 |  |
|  | Диапазон определения плотности среды, кг/м3 | 500…1000 |  |  |  |  |  |
|  | Пределы допускаемой относительной погрешности учета количества нефти, % | ±0,5 |  |  |  | ±0,25 |  |
|  | Масса, т, не более: - наружная установка - контейнерное исполнение | 2,3 5,4 | 2,4 5,8 | 2,6 6,0 | 2,8 6,3 | 3,1 6,9 | 3,4 7,1 |

Рабочая среда - нефть, нефтяная эмульсия, вода.

Вязкость учитываемой среды при 20°С - 400 сСт, не более.

а)

б)

1 – расходомер массовый Promass 40E; 2 – уровнемер с направленными микроволнами Vegaflex 61; 3 – датчик давления Метран-55-ДИ; 4 – термопреобразователь ТСМУ-205; 5 – влагомер сырой нефти ВСН-ПИК; 6 – автоматический пробоотборник Порт-6; 7 – фильтр-сепаратор ФО-400; 8 – регулирующая задвижка клиновая ЗКЛ2-100-40 с электроприводом AUMA SARMEx 07.1; 9 – задвижка клиновая ЗКЛ2-100-40; 10 – задвижка клиновая ЗКЛ2-80-40; 11 – клапан обратный поворотный КОП 100-40; 12 – клапан обратный поворотный КОП 80-40

Система автоматизации

Техническое обслуживание и ремонт

Блок учета типа БУКН относится к ремонтируемым, восстанавливаемым изделиям с регламентированным техническим обслуживанием и ремонтом по техническому состоянию.

Надежность

- средняя наработка на отказ не менее 25 000 ч.

- ресурс до капитального ремонта 25 000 ч;

- назначенный ресурс не менее 90 000 ч.

Срок службы  блока учета БУКН должен быть не менее 15 лет.

Комплектность

В комплект поставки входят:

- блок технологический учета количества нефти типа БУКН;

- обоснование безопасности БУКН 3683-13972650-070-2014 ОБ;

- формуляр ЭТКС 13972650.070.БУКН ФО;

- паспорт ЭТКС 13972650.070.БУКН ПС;

- руководство по эксплуатации ЭТКС 13972650.070.БУКН РЭ;

- комплект эксплуатационных документов в соответствии с ведомостью эксплуатационных документов ЭТКС 13972650.070.БУКН ВЭ;

- комплект ЗИП;

- упаковочный лист.

Комплект поставки может быть дополнен по согласованию производителя с потребителем.