ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

СМ.АМК-1-96

Процессор:16-разрядный, частота 96МГц

RAM: 8 Мбайт, Flash: 2 Мбайт Карта памяти SD

2 порта RS485 или RS232, RS485, скорость до 115.2 кбит/c Порт USB (Host/Device)

1 порт Ethernet 10/100 Мбит/c

8 программируемых светодиодов для индикации

Дисплей и клавиатура

Все порты RS485 имеют гальваническую развязку.

Встроенные часы реального времени.

Автоматическое сохранение информации при пропадании питания.

Поддержка протоколов: Modbus RTU, Modbus TCP, DCON, GateWay.

Работа по Modbus в режиме Master или Slave по любому из портов.

Среда программирования: CoDeSys. Поставляется бесплатно.

Режим работы: круглосуточный.

МОДУЛИ УДАЛЕННОГО СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

| Характеристика модуля | Вид модуля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аналоговый ввод | Аналоговый вывод | Дискретный ввод | Дискретный вывод |
| Обозначение | AI8.АМК-1 | AO4.АМК-1 | DI16.АМК-1 | DO16.АМК-1 |
| Колич. каналов | 8 изолированных | 4 изолированных | 16 изолированных | 16 изолированных |
| Тип входов/выходов | Токовый 4-20 мА | Токовый 4-20 мА | Общий плюс | Открытый коллектор |
| Индикация | Состояния каналов, наличия питания, работы интерфейса |  |  |  |
| Интерфейс | Изолированный, RS485 |  |  |  |
| Напряжение питания | 24В |  |  |  |
| Потребляемая мощность | Не более 1Вт |  |  |  |
| Режим работы | Круглосуточный |  |  |  |

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ96.Н06127

ТУ 4217-001-13972650-2005